МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра МО ЭВМ

отчет

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Тема: Настройка таблиц маршрутизации

| Студент гр. 4341 |  | Байдаков Г.И. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Борисенко К.А. |

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

- Для всех узлов сети установить IP-адреса, маски подсетей и шлюзы по умолчанию, чтобы добиться успешного выполнения Echo-запроса ближайших соседей (находящихся в одной подсети).

- Настроить таблицы маршрутизации на маршрутизаторах, чтобы добиться доставки пакетов от узла K1 к узлу K2 и обратно, от узла K2 к K3 и обратно, от узла K3 к K1 и обратно. Пакеты должны доходить до узлов кратчайшим путем.

- Настроить таблицы маршрутизации на узлах K1, K2 и K3, чтобы обеспечить кратчайшую доставку пакетов между этими узлами, если это невозможно было обеспечить в п. 2.

В отчете привести конфигурацию TCP/IP для каждого из узлов, таблицы маршрутизации, результаты Echo-запросов между узлами K1, K2 и K3, а также обоснование правильности и оптимальности выбранных маршрутов.

Вариант 2. Файл со схемой сети: lab2_var2.jfst. Сеть между маршрутизаторами R1, R2 и R3: 172.168.3.0. Сеть между маршрутизаторами R5 и R6: 172.168.4.0. Компьютер PC1 имеет IP- адрес 172.168.0.100. Компьютер PC3 имеет IP-адрес 172.168.1.100. Компьютер PC4 имеет IP-адрес: 172.168.2.100. Обозначения в задании: K1 – PC1, K2 – PC3, K3 – PC4.

ЦЕЛЬ

Изучение методов статической маршрутизации в IP-сетях; овладение управлением таблицами маршрутизации на узлах сетевого уровня.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Схема сети

Рисунок 1 – схема сети из javaNetSim

Настройка TCP/IP на узлах

Для каждого узла я задал IP-адреса, маски и шлюзы по умолчанию, как показано в таблице 1.

Таблица 1 - Конфигурация TCP/IP узлов

| Узел | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | eth0 | 172.168.0.100 | 255.255.255.0 | 172.168.0.1 |
| PC2 | eth0 | 172.168.0.101 | 255.255.255.0 | 172.168.0.1 |
| PC3 | eth0 | 172.168.1.100 | 255.255.255.0 | 172.168.1.1 |
| PC4 | eth0 | 172.168.2.100 | 255.255.255.0 | 172.168.2.1 |
| R1 | eth0 | 172.168.0.1 | 255.255.255.0 | 172.168.3.2 |
| R1 | eth1 | 172.168.3.1 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | eth0 | 172.168.3.2 | 255.255.255.0 | нет |
| R2 | eth1 | 172.168.5.2 | 255.255.255.0 |  |
| R3 | eth0 | 172.168.3.3 | 255.255.255.0 | нет |
| R3 | eth1 | 172.168.5.3 | 255.255.255.0 |  |
| R4 | eth0 | 172.168.5.4 | 255.255.255.0 | нет |
| R4 | eth1 | 172.168.2.1 | 255.255.255.0 |  |
| R5 | eth0 | 172.168.5.5 | 255.255.255.0 | 172.168.5.4 |
| R5 | eth1 | 172.168.4.1 | 255.255.255.0 |  |
| R6 | eth0 | 172.168.4.2 | 255.255.255.0 | 172.168.2.1 |
| R6 | eth1 | 172.168.2.6 | 255.255.255.0 |  |
| R7 | eth0 | 172.168.1.1 | 255.255.255.0 | нет |
| R7 | eth1 | 172.168.5.7 | 255.255.255.0 |  |

Настройка таблиц маршрутизации

Одних шлюзов по умолчанию мало, потому что маршрутизаторы не знают, где находятся чужие подсети с компьютерами. Поэтому на R2, R3, R4 и R7 я добавил статические маршруты.

R2 (на R3 те же маршруты):

R2# conf t

R2(config)# ip route 172.168.0.0 255.255.255.0 172.168.3.1 eth0

R2(config)# ip route 172.168.1.0 255.255.255.0 172.168.5.7 eth1

R2(config)# ip route 172.168.2.0 255.255.255.0 172.168.5.4 eth1

R2(config)# write mem

R4:

R4# conf t

R4(config)# ip route 172.168.0.0 255.255.255.0 172.168.5.2 eth0

R4(config)# ip route 172.168.1.0 255.255.255.0 172.168.5.7 eth0

R4(config)# write mem

R7:

R7# conf t

R7(config)# ip route 172.168.0.0 255.255.255.0 172.168.5.2 eth1

R7(config)# ip route 172.168.2.0 255.255.255.0 172.168.5.4 eth1

R7(config)# write mem

На R1 хватает шлюза по умолчанию через R2, потому что у R1 всего один выход в остальную сеть.

Итоговые таблицы маршрутизации (см. рисунки 1-3).

Рисунок 2 - Таблица маршрутизации R2

Рисунок 3 - Таблица маршрутизации R4

Рисунок 4 - Таблица маршрутизации R7

Проверка связи между K1, K2 и K3

Выполнил Echo-запросы между всеми тремя узлами в обе стороны. Ответы пришли во всех случаях.

Рисунок 4 - Запрос от K1 (PC1) к K2 (PC3) и ответ

Рисунок 5 - Запрос от K2 (PC3) к K3 (PC4) и ответ

Рисунок 6 - Запрос от K3 (PC4) к K1 (PC1) и ответ

Почему маршруты кратчайшие

Основная часть маршрутизаторов (R2, R3, R4, R5, R7) подключена к одному хабу H2. Значит, любой из них может передать пакет любому другому за один шаг.

PC1 подключён только к R1, а у R1 нет выхода на H2. Поэтому пакету от K1 всегда придётся пройти через R2 или R3. Получается три маршрутизатора до K2 и до K3, и меньше сделать нельзя.

R7 и R4 находятся на одном хабе, поэтому между K2 и K3 всего два маршрутизатора. Это минимум.

Путь через R5 и R6 тоже ведёт к PC4, но он длиннее на один маршрутизатор, поэтому я его не использовал. По этой же причине шлюзом по умолчанию для PC4 указан R4, а не R6. Если бы шлюзом был R6, ответы от PC4 шли бы по длинному пути через R5.

Пункт 3 задания (настройка таблиц на самих K1, K2 и K3) делать не пришлось. Кратчайшие пути получились уже за счёт правильно выбранных шлюзов по умолчанию.

ВЫВОД

В ходе работы настроена адресация в сети по варианту 2 и добавлены статические маршруты на маршрутизаторы R2, R3, R4 и R7. Echo-запросы между K1, K2 и K3 проходят в обе стороны, значит таблицы маршрутизации настроены правильно.Маршрутизаторам в середине сети нужны отдельные маршруты к каждой удалённой подсети. Важно правильно выбрать шлюз для компьютера, если в его подсети несколько маршрутизаторов, иначе пакеты пойдут не самым коротким путём.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

R1

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S*  default/0.0.0.0[0]  via 172.168.3.2 (eth1)

C   172.168.3.1/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.0.1/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R2

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S   172.168.0.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.3.1 (eth0)

S   172.168.1.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.7 (eth1)

S   172.168.2.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.4 (eth1)

C   172.168.5.2/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.3.2/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R3

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S   172.168.0.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.3.1 (eth0)

S   172.168.1.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.7 (eth1)

S   172.168.2.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.4 (eth1)

C   172.168.5.3/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.3.3/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R4

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S   172.168.0.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.2 (eth0)

S   172.168.1.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.7 (eth0)

C   172.168.2.1/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.5.4/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R5

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S*  default/0.0.0.0[0]  via 172.168.5.4 (eth0)

C   172.168.4.1/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.5.5/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R6

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S*  default/0.0.0.0[0]  via 172.168.2.1 (eth1)

C   172.168.2.6/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.4.2/255.255.255.0 is directly connected, eth0

R7

Codes: C - connected, S - static, R - RIP,

B - BGP, O - OSPF, * - candidate default

S   172.168.0.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.2 (eth1)

S   172.168.2.0/255.255.255.0[0]  via 172.168.5.4 (eth1)

C   172.168.5.7/255.255.255.0 is directly connected, eth1

C   172.168.1.1/255.255.255.0 is directly connected, eth0